项目编号HGC2026002

扬州市职业大学询价单

扬州职业技术大学瘦西湖校区宣传部办公室改造项目，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与，请于2026年2月4日上午9:00前将下述相关材料扫描后发至邮箱：houqin@yzpc.edu.cn。

一、询价内容：（自行踏勘现场）

套装门、系统窗安装、新做隔断、乳胶漆出新、砌24砖墙、强弱电改造及室内家具移位等，最低价中标。

二、施工要求及内容：

1、中标人须根据采购人要求完成项目施工；

2、项目内容：

新做隔断：轻钢龙骨纸面石膏板，12mm纸面石膏板+12mm阻燃板+（国标）75mm轻钢龙骨+隔音岩棉+12mm阻燃板+12mm纸面石膏板；石膏板面乳胶漆，螺丝眼点防锈漆、嵌缝石膏嵌缝，隔断贴牛皮纸、批腻子二遍、刷乳胶漆二遍；

拆除原铝合金窗户，新做铝合金系统窗，尺寸：3150mm*1800mm，含开启扇2个，五金纱窗2个；

新开门洞，砌24墙，1:2水泥砂浆粉刷，新砌墙面、门洞粉刷，粉刷后安装实木复合套装门，含门锁及五金；

墙面乳胶漆出新：铲除、封固胶封底、挂网批腻子2遍，打磨、刷乳胶漆2遍；

插座及平板灯安装：8孔带开关插座、200*600mm平板灯安装、3*2.5铜芯线穿管安装40米；网络面板3个；

踢脚线更换：15CM黑色地砖贴脚线；

木板、石膏板采用E0级，乳胶漆环保材料，符合室内装修标准、无异味，龙牌、泰山或兔宝宝品牌，颜色、式样按甲方要求；乳胶漆用立邦、多乐士或三棵树；电线用江扬、宝胜或上上；插座用鸿雁、西门子或公牛；平板灯用 雷士、欧普、飞利浦；

3、所有安全事项由中标单位负全责，垃圾运出校园自行处理；

4、投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承担此工程的相应能力；询价单用打印填报完毕，发送至上述邮箱；提交询价单时，须同步发送本人身份证及公司营业执照（均需加盖公章）扫描件。

三、工期及质保期：

本项目总工期为7天（定制产品除外）、 本项目控制价为24000元。

四、询价表：

| 内 容 | 计量单位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔断 | ㎡ | 17.5 |  |  |
| 套装门（含五金、门锁） | 樘 | 2 |  |  |
| 砌24砖墙 | ㎡ | 5.6 |  |  |
| 系统窗安装（含开启扇2个，五金纱窗2个） | 扇 | 1 |  |  |
| 乳胶漆出新 | ㎡ | 111 |  |  |
| 踢脚线安装 | m | 12.6 |  |  |
| 平板灯安装 | 盏 | 4 |  |  |
| 插座安装（含3*2.5铜芯线穿管安装40米） | 个 | 6 |  |  |
| 网络面板 | 个 | 3 |  |  |
| 家具移位、门窗拆除、垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |
| 费 用 | 一项 | % |  |  |
| 合 计 | 人民币（大写）： ￥： 元 |  |  |  |

单位：元

五、本项目联系人：宋老师87697109

报价单位：                                          联系电话：

扬州市职业大学后勤管理处

2026年1月29日